OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Nieborów”.

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2595 w m. Hyżne (sołectwo Nieborów) o długości 173 mb 
i wysokości 143 cm.

- Prace obejmować będą dostawę oraz montaż ogrodzenia systemowego:

- słupki wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 mm wraz z osprzętem (obejmy, daszki, itp.) montowane w rozstawie osiowym co 2,5 m, na fundamentach betonowych monolitycznych,

- łączniki betonowe prefabrykowane o wysokości 20 cm,

- panele ogrodzeniowe 3D o wysokości 1,23 m z drutu grubości 4 mm,

- podmurówki betonowe prefabrykowane o wysokości 20 cm,

- 2 furtki jednoskrzydłowe wykonane z profilu stalowego wypełnionego panelem ogrodzeniowym o szer. 1,2 m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia wraz 
z osprzętem (klamka, wkładka z zamknięciem, klucze, itp.) na fundamentach betonowych monolitycznych,

- brama dwuskrzydłowa wykonana z profilu stalowego wypełnionego panelem ogrodzeniowym o szer. 3,0 m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia wraz 
z osprzętem (klamka, wkładka z zamknięciem, rygiel, klucze, itp.) na fundamentach betonowych monolitycznych.

- Całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7016).

- Sposób montażu ogrodzenia zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia systemowego.

- Panele ogrodzeniowe nie mogą mieć wystających prętów w górnej ich części z uwagi bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

- Brama i furtki muszą być wyposażone w zamki oraz 4 komplety kluczy, które zostaną przekazane zamawiającemu w dniu odbioru.

- Mapę z zaznaczoną lokalizacją placu zabaw oraz poglądowym szkicem ogrodzenia przedstawiono w załączniku do OPZ.

- Wytyczne dot. sporządzenie oferty:

- Przedmiotowy zakres robót zawierać powinien wszelkie koszty wykonania zadania 
tj. materiał, sprzęt, robociznę łącznie z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu zgodnie 
z przepisami BHP, itp. oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, własne, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz odpowiadające co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Oferent powinien dokonać wizji i oględzin terenu w celu zapoznania się z zakresem robót.

- Termin wykonania zadania 60 dni od podpisania umowy.